# Załącznik nr 11 do  SIWZ

## Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

I. WSTĘP

1. Przedmiot SST

  - Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące utrzymania, konserwacji, napraw oraz remontów ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice.

  - Usługami, o których mowa wyżej objętych będzie 13 skrzyżowań oraz 2 sygnalizacje na przejściu dla pieszych na których zlokalizowano urządzenia ulicznej sygnalizacji świetlnej w granicach administracyjnych miasta Skierniewice.

Lokalizacja urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej została wyszczególniona w pkt. 2.2 SIWZ.

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do wykonywania usług związanych z utrzymaniem, konserwacją, naprawami oraz remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej dla nowo wybudowanych drogowych sygnalizacji świetlnych oddanych do użytkowania w trakcie obowiązywania umowy t.j. do 31.12.2021 r.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na utrzymanie, konserwację naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice.

3. Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych                 z utrzymaniem, konserwacją, naprawami oraz remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej             na drogach publicznych różnych kategorii w granicach administracyjnych miasta Skierniewice.

4. UTRZYMANIE, KONSERWACJA I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

4.1 Utrzymaniem i konserwacją są objęte następujące elementy i urządzenia:

- sterowniki sygnalizacji świetlnej (całe ich wyposażenie) wraz z szafką zasilającą;

- szafki zasilająco - pomiarowe

- latarnie sygnalizacyjne z konsolami i głowicami łączenia;

- konstrukcje wsporcze: maszty, wysięgniki, bramy wraz z fundamentami;

- sygnalizatory dźwiękowe (akustyczne);

- przyciski dla pieszych;

- ekrany kontrastowe;

- kanalizacje kablowe wraz z studniami;

- detektory;

- kamery video;

- sieć kablowa: kable zasilające, kable sygnalizacyjne, kable koordynacyjne;

- układy dźwiękowe w sygnalizatorach (dla niedowidzących);

- fundamenty pod sterownikami i szafkami zasilająco – pomiarowymi;

oraz pozostałe nie ujęte w w/w wykazie, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

4.2. Materiały, którymi będzie dysponował Wykonawca (koszty ich zakupu i montażu w całości pokrywa Wykonawca) w ramach kwoty ryczałtowej, jaką winien zapłacić Wykonawcy Zamawiający.

Do materiałów zaliczyć należy:

Żarówki, niskonapięciowe i halogenowe, wkłady LED, farby, daszki, soczewki transformatory, drobne części i podzespoły elektroniczne (oporniki, kondensatory, układy scalone, przekaźniki, tranzystory, bezpieczniki itp.), daszki sygnalizatorów, śruby, nakrętki, taśma izolacyjna, listwy zaciskowe w tym WAGO, taśmy montażowe stalowe i plastikowe, wyłączniki przeciwzwarciowe, kable zasilające najczęściej stosowane to YAKY 4x35 mm 2 lub YKY 4x10 mm 2 układane w kanalizacji lub bezpośrednio w ziemi. Powinny spełniać wymagania: PN-92/E05009, PN-93/E-90401, kable sygnalizacyjne, koordynujące typu YKSY od 5x1,5 mm 2 do 37 x 1,5 mm 2  układane w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi. Powinny spełniać wymagania PN 76/E90304, PN-93/E-90403, PN-83/T-90333, inne występujące na skrzyżowaniach będące ściśle związane z urządzeniami sygnalizacyjnymi, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie elementy i podzespoły sterowników produkcji firm: ATSER, A-STER IT, VIALIS, GTSystem i MSR, które będą niezbędne do dokonania napraw w celu prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na danym skrzyżowaniu ulic.

4.3. Urządzenia i inne dodatkowe którymi będzie dysponował Wykonawca (koszty ich  eksploatacji, wypożyczenia, zakupu pokrywa Wykonawca) w ramach kwoty ryczałtowej, jaką winien zapłacić Wykonawcy Zamawiający.

Do urządzeń zaliczyć należy:

Eksploatacja elektronarzędzi i drobnego sprzętu (piły, zagęszczarki itp.), samochód dostawczy do 3,5 t, oznakowany pojazd patrolowo-interwencyjnym, podnośnik hydrauliczny, lokalizator uszkodzeń linii kablowych, agregat prądotwórczy, sprzęt do pomiarów sieci kablowych i uziemień oraz inne niezbędne narzędzia w formie zestawu monterskiego, młot pneumatyczny, smary, szlifierka wraz z nakładkami do papieru ściernego, papier ścierny, farby, sprzęt do natrysku farb np. pistolet (nie używać wałów oraz pędzli do malowania i środków ochronnych przed korozją słupów i wysięgników) środki do konserwacji i ochrony przed korozją, piasek, żwir, cement, benzyna i inne materiały eksploatacyjne nie wymienione w tym załączniku, a niezbędne do realizowania zamówienia (energia, łączność itp.)

4.4 Szczegółowy zakres prac

4.4.1 Utrzymanie urządzeń sygnalizacji w ciągłej sprawności technicznej polega na:

a) całodobowym nadzorze nad poprawną pracą sygnalizacji świetlnych poprzez usuwanie awarii, usterek, napraw oraz ich utrzymaniu w należytym stanie,

b) natychmiastowemu zgłoszeniu Zamawiającemu, Straży Miejskiej w Skierniewicach oraz Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach uszkodzeń z dokładnym opisem, tak, aby można było niezwłocznie przystąpić do naprawy i określić czas jej zakończenia,

c) Powypadkowej wymianie bądź naprawie uszkodzonych elementów urządzeń sygnalizacji – wymienionych w pkt. 4.1 SST, z tym że urządzenia nowe zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (lub winien wykorzystać urządzenia składowane przez siebie na posiadanym zapleczu (bazie), a w przypadku nie posiadania przez Zamawiającego urządzeń nowych oraz składowanych przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do zainstalowania urządzeń własnych posiadających właściwe atesty.

d) Montaż przekazanych przez Zamawiającego nowych elementów urządzeń sygnalizacji – wymienionych w pkt. 4.1 SST (maszty, sygnały akustyczne itp.)

e) Demontaż elementów urządzeń sygnalizacji – wymienionych w pkt. 4.1 SST

f) Ponowny montaż urządzeń sygnalizacji zdemontowanych (4.4.1), a wymienionych                   w pkt. 4.1 SST

kontroli realizacji przez urządzenia programów sygnalizacji zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Zarządcę dróg w m. Skierniewice.

g) dbałości o prawidłowe i wyraźne wyświetlanie sygnałów przez sygnalizatory,

h) nadzorze prawidłowej pracy układów kontroli i zabezpieczeń w sterowniku,

i) prawidłowej i skutecznej ochronie przeciwporażeniowej urządzeń zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami,

j) systematycznemu usuwaniu nielegalnych informacji reklamowych, ogłoszeń, plakatów             z urządzeń sygnalizacji,

k) prawidłowym ustawieniu sygnalizatorów (pionowanie, zachowanie skrajni i odchylenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z późn. Zm.),

l) wymiana sterownika sygnalizacji.

m) wbudowanie konstrukcji wsporczych dla potrzeb sygnalizacji.

n) wymiana lub ustawienie nowych słupów, masztów lub inny dla potrzeb sygnalizacji.

o) naprawy kanalizacji kablowej (wraz z ułożeniem kabli).

p) wymiana sygnalizatorów (oraz innych elementów w tym daszki, konsole, sygnalizatory dźwiękowe, ekrany kontrastowe itp.)

r) wymiana uszkodzonego okablowania elementów sygnalizacji na skrzyżowaniu.

s) wymiana lub montaż nowego oznakowania pionowego towarzyszącego

t) malowanie szafy sterowników, szafki licznikowe i pośrednie, słupów, wysięgników,                 u) masztów i innych elementów konstrukcji nośnych, wykorzystywanych w sygnalizacji świetlnej.

w) wymiana źródeł światła

y) wymiana detektorów, kamer video (wraz z okablowaniem)

x) Wykonawca będzie wykonywał remonty sygnalizacji świetlnych wymienionych w pkt. 2.2. SIWZ zgodnie z wytycznymi pkt. 5 SST.

4.4.2. Prace wykonywane codziennie (w ramach kwoty ryczałtowej, jaką winien zapłacić Wykonawcy Zamawiający):

1. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego rzetelnego przeglądu wszystkich sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Skierniewice. W trakcie przeglądu należy sprawdzić stan techniczny oraz poprawność pracy wszystkich elementów sygnalizacji na danym skrzyżowaniu.

Zakres prac codziennych wykonywanych podczas objazdu:

  - Kontrola poprawności stanu technicznego i pracy sterownika zgodnie z obowiązującą dla danego skrzyżowania dokumentacją; kontrola poprawności czasu zegara wewnętrznego                 w sterowniku.

  - Kontrola poprawności pracy skoordynowanej sterowników,

  - Kontrola poprawności działania wszystkich sygnalizatorów (każdego wyświetlanego sygnału) dla wszystkich uczestników ruchu (kołowych, pieszych, itp.).

  - Kontrola poprawności działania dodatkowych elementów sygnalizacji.

  - Kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczych wykorzystywanych w sygnalizacji.

  - Codzienny, przegląd wszystkich sygnalizacji ma na celu wykrywanie wszelkich nieprawidłowości związanych z pracą bądź stanem technicznym sygnalizacji.

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie natychmiastowych działań w celu usunięcia awarii i jak najszybsze powiadomienie o tym Zamawiającego.

  - Wszelkie wykryte nieprawidłowości związane z sygnalizacją świetlną, a w szczególności ze stanem technicznym szeroko pojętych konstrukcji wsporczych, jeśli nie mogą być usunięte natychmiast winny być pisemnie zgłaszane Zamawiającemu, a teren zabezpieczony przez Wykonawcę przed ewentualnymi szkodami wynikającymi ze złego stanu technicznego konstrukcji wsporczych.

  - Wykonawca winien utrzymywać należyty stan techniczny urządzeń sygnalizacji świetlnej poprzez naprawę sterownika i okablowania, wymianę żarówek, soczewek, daszków, wkładów, korektę mocowania i ustawienia wysięgników, korektę mocowania                                i ustawienia latarń, naprawę uszkodzenia przycisku,

4.4.3. Prace wykonywane okresowo (w ramach kwoty ryczałtowej, jaką winien zapłacić Wykonawcy Zamawiający):

1. Wykonawca winien stale dbać o estetykę i bezpieczeństwo pracy powierzonych mu urządzeń. Urządzenia sygnalizacji świetlnej należy utrzymywać w czystości oraz zapewnić czytelność sygnałów świetlnych i oznakowania towarzyszącego sygnalizacji świetlnej.

Zadania te należy realizować poprzez:

  - Mycie soczewek, ekranów kontrastowych i innych elementów wymagających utrzymania w czystości,

  - sprawdzeniu szczelności poszczególnych komór w sygnalizatorach i w razie potrzeby ich uszczelnianie lub wymiana,

  - sprawdzeniu szczelności pokryw zabezpieczających listwy łączeniowe w masztach i słupach i w razie potrzeby uszczelnienie ich,

  - sprawdzeniu stanu studni kablowych i ich pokryw,

  - Malowanie konstrukcji wsporczych, po uprzednim użyciu szlifierki wraz z nakładkami do papieru ściernego, farb (sprzęt do natrysku farb np. pistolet)

  - Wykonanie, pomiarów elektrycznych, gwarantujących bezawaryjną i bezpieczną dla użytkowników ruchu pracę urządzeń sygnalizacji świetlnej. Dotyczy to:

- Pomiaru rezystancji izolacji okablowania urządzeń sygnalizacji świetlnej,

- Pomiaru skuteczności zerowania urządzeń sygnalizacji świetlnej,

- Pomiaru rezystancji uziemienia urządzeń sygnalizacji świetlnej.

- Wykonywanie pomiarów elektrycznych np. po wymianie sterownika, latarni sygnalizacyjnej, itp.

4.4.4 Wykonawca zobowiązany jest (w ramach kwoty ryczałtowej, jaką winien zapłacić Wykonawcy Zamawiający):

a) magazynować, przechować elementy i materiały stanowiące składniki urządzeń sygnalizacji, będące własnością Zamawiającego,

b) regenerować i odzyskiwać elementy z uszkodzonych podzespołów

c) zregenerowane elementy wbudowywać

d) przeprowadzać naprawy elementów i pakietów urządzeń sterujących

e) wykonywać czynności mające na celu usprawnianie funkcjonowania sygnalizacji,

f) sporządzać i przesyłać do Zamawiającego raportów miesięcznych (rejestr zgłoszeń, zdarzeń i interwencji – do dnia 3 następnego miesiąca.

g) dokumentować uszkodzenia elementów sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń (zalecane jest wykonanie zdjęć w technice cyfrowej) i włączać je do comiesięcznych raportów.

h) wykonywać inne niezbędne do wykonania w trybie awaryjnym prace.

i) dokonywać korekt programów sygnalizacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

Wprowadzane programy muszą mieć akceptację zarządzającego ruchem.

j) transportować materiały do swojej siedziby (bazy)

k) dokonać transportu materiałów Zamawiającego przechowywanych u konserwatora sygnalizacji świetlnej. Transport wykonać nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na własny koszt i we własnym zakresie. Dla przekazywanych materiałów sporządzony zostanie protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

4.4.5 Prowadzenie całodobowego dyżuru, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, polegającego na przyjmowaniu zgłoszeń telefonicznych oraz usuwaniu awarii i uszkodzeń sygnalizacji, a w przypadku wystąpienia większych uszkodzeń w dni wolne od pracy, Wykonawca zostaje zobowiązany do natychmiastowej naprawy np. spowodowanych działaniem sił natury lub przez wypadek drogowy, właściwe zabezpieczenie miejsca                     i urządzeń do czasu naprawy, która musi być podjęta i zakończona pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.

4.4.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zadania związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. opublikowanego w Dz. U. Nr.220 z dnia 23.12.2003r., poz.2181 z późn. zm. .

5. ZAPLANOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO REMONTY ISTNIEJĄCYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

5.1. W zakresie remontów istniejących sygnalizacji świetlnych Wykonawca musi posiadać wykwalifikowany w tym zakresie personel.

W ramach zaplanowanych remontów Wykonawca wykorzysta składowane materiały Zamawiającego. Pozostałe materiały niezbędne do montażu składowanych urządzeń w ramach zaplanowanych remontów zapewni Wykonawca w tym m.in. (konsole mocujące latarnie, okablowanie).

Usunięte urządzenia Wykonawca będzie składował w miejscu, o którym mowa w pkt. 3.1.3 SIWZ lub utylizował za zgodą Zamawiającego. Wykonawca wykona zaplanowane prace w czasie nie dłuższym niż podany w pkt. 9.1.2. SST.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zaplanowanych remontach. Wykonawca po uzyskaniu informacji winien przeprowadzić wizję lokalną celem zapoznania się z urządzeniami, które będą podlegały wymianie (remont).

6. Sprzęt

6.1 Wykonawca przystępujący do wykonania prac musi wykazywać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość prac.

7. Transport

7.1 Transport materiałów i elementów:

Wykonawca przystępujący do wykonania prac opisanych powyżej winien wykazać się możliwością korzystania z środków transportu gwarantujących właściwe ich  zrealizowanie.

8. ROBOCIZNA

8.1 W koszty robocizny należy włączyć wszystkie elementy konieczne do jej wykonania włącznie z użyciem sprzętu, transportu jak i innych materiałów niezbędnych do wykonania prac.

9. TERMINY

9.1 Czas i terminy wykonania poszczególnych prac konserwacyjno – awaryjnych, remontowych.

Wykonawca po zgłoszeniu awarii, potrzeby wykonania naprawy, planowanych remontów przez Zamawiającego, Straż Miejską w Skierniewicach, Komendę Miejską Policji w Skierniewicach, Wykonawca zobowiązany jest:

    - Usunąć awarię, wykonać naprawę w czasie nie dłuższym niż podany w załączniku nr 1 do SIWZ (oferta)

    - Przystąpić do zaplanowanych prac remontowych na sygnalizacji świetlnej w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia (telefoniczne, e-mail) oraz telefonicznie.

10. Dokumentacja prowadzonych prac.

10.1. W każdym sterowniku musi znajdować się zeszyt opieczętowany i z ponumerowanymi kartkami, w którym będą odnotowane i opisane wszystkie występujące usterki, awarie oraz wszelkie prace wykonywane na sygnalizacji w tym przeglądy. Każdy wpis musi zawierać datę, dokładny czas wystąpienia awarii, planowanej naprawy, remontu czas jej usunięcia lub wyłączenia i załączenia sygnalizacji oraz czytelny podpis osoby dokonującej wpisu.

10.2. Wykonawca musi prowadzić rejestr wszelkich awarii, napraw i zdarzeń na każdej sygnalizacji  wg. wzoru (załącznik nr 1 do SST)

10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wymienionych w punktach 10.1., 10.2.

11. Kontrola i nadzór

11.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o sposobie i rodzaju kontaktu                       z Pracownikami w dni powszednie, po godzinach pracy oraz w dni wolne.

12. Potrącenia wynagrodzenia za nieterminowe bądź niewłaściwe wykonanie prac.

Zamawiający potrąci za każdym razem określony w §11 ust. 1 zawartej umowy procent miesięcznego wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą godzinę nie wykonanej pracy w przypadku nie dotrzymania z winy Wykonawcy czasu określonego w ust. 9 niniejszej SST.

### Załącznik nr 1 do SST

WZÓR

Rejestr zgłoszeń , zdarzeń i interwencji dotyczących pracy sygnalizacji

świetlnych na terenie miasta Skierniewice w okresie miesiąca :

......................................... 2021......r.

| Lp. | Data Zgłoszenia | Godzina Zgłoszenia | Zgłaszający | Skrzyżowanie | Adres sygnalizacji | Treść zgłoszenia | Rodzaj Awarii itp. (opis) | Zużyte materiały (opis) | Awarię usunął | Data i godzina wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrótowe określenie rodzaju awarii, napraw i innych.

- Z – K - zwarcie w okablowaniu

- STE - awaria sterownika

- ZEG - uszkodzenie zegara sterującego

- U – M - uszkodzenie mechaniczne masztu

- U – L - uszkodzenie mechaniczne latarni sygnalizacyjnej

- U – K - uszkodzenie mechaniczne kabla

- U – P - uszkodzenie puszki kablowej lub głowicy wierzchołkowej

- U – DP - uszkodzenie przycisku dla pieszych

- B – Z - brak zasilania ze strony PGE (dostawcy energii)

- KOL – B - zadziałanie układów zabezpieczających (kolizja, zawieszenie) na skutek przepalenia bezpiecznika lub żarówek (opcjonalnie uszkodzenie wkładu)

- KOL – Z - zadziałanie układów zabezpieczających (kolizja, zawieszenie) na skutek zakłóceń zewnętrznych

- NIC - awarii nie stwierdzono

- PLAN - prace planowe (np. remont)

- W-R-P - zadziałanie wyłącznika różnicowo – prądowego

- śAR - przepalenie żarówki

- BEZ - przepalenie bezpiecznika

- WYŁ-NO - wyłączenie przez nieznaną osobę

- POL - polecenie wyłączenia na ciemno lub pulsujące

- A-O - awaria ogrzewania

- Inne (opisać)

UWAGA :

1. Przyczyny określone pozycjami 2 ; 10 ; 11 ; 13 ; 20 wymagają dodatkowego opisowego określenia przyczyny wystąpienia awarii.

2. Przyczyny określone pozycjami 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 (uszkodzenia mechaniczne) w przypadku ustalenia danych osobowych sprawcy mogą być zlecone za wynagrodzeniem.