# Załącznik nr 10

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

# WRAZ Z WYTYCZNYMI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYMI

Kod CPV głównego przedmiotu to:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71450000-3 Usługi związane z budownictwem

Zakres rzeczowy obejmuje zadania projektowe, które powinny w sposób wyczerpujący przedstawić propozycje zmian w aranżacji budynku byłego lazaretu oraz zagospodarowania terenu wokół niego pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach.

1. OBSZAR OPRACOWANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Lokalizacja inwestycji: ul. Batorego 64J, dz. nr ew.21/30; 21/31; 21/33; 21/34; 21/45; 21/47 obręb 7; dz. nr ew. 388/1; 474; 475; 476 obręb 10 i dz. nr ew. 397/1; 416/1 obręb 9 miasta Skierniewice.

Lokalizacja budynku: ul. Batorego 64J, dz. nr ew.21/47 obręb 7 miasta Skierniewice.

Dla przybliżenia istniejącego wyposażenia terenu i jego otoczenia w miejscu planowanej inwestycji, załączono mapę terenu.

Na mapie trenu oznaczono kolorem zielonym lokalizację inwestycji (wraz z przyłączami i instalacjami) natomiast kolorem czerwonym obszar, który podlega opracowaniu w ramach konkursu.

2. STAN ISTNIEJĄCY

UWAGA: Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji ani inwentaryzacji obiektu. Informacje podane poniżej należy traktować jako orientacyjne. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wizji lokalnej oraz do wykonania szkicu inwentaryzacyjnego (będącego podstawą do wykonania koncepcji) we własnym zakresie.

Budynek muzeum:

  - Budynek zabytkowy.

  - Rok budowy budynku: 1890r.

  - Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 714 m².

  - Budynek parterowy.

  - Budynek o konstrukcji murowanej z cegły pełnej.

  - Więźba dachu budynku: drewniana.

  - Dach kryty papą.

  - Budynek obecnie nieużytkowany.

Budynek posiada wysokie walory estetyczne i jest w dobrym stanie technicznym. Cegła pełna zwarta, nie kruszy się. Elementy brakujące obluzowały się w całości. Ubytki cegły nieliczne, przede wszystkim w miejscach mocowania okien, kominach i słupkach zlokalizowanych na dachu oraz w narożnikach w których zamocowane były rury spustowe orynnowania (w części do wysokości 1m oraz w pasie gzymsu). Pozostałe ubytki nieliczne.

Cegły oryginalnie łączone spoiną wypukłą. Stan spoiny – dobry (zwarta, nie kruszy się). Braki w spoinowaniu w miejscach w których powinny znajdować się rury spustowe orynnowania oraz w pasie fundamentów wystających tuż ponad powierzchnie terenu. W narożniku „M” widoczne uszkodzenia spowodowane rosnącą roślinnością.

W budynku widoczne wtórne przemurowania. Nowsze fragmenty cegieł posiadają szerszą i płaską spoinę.

Wszystkie pierwotne otwory okienne posiadają fazowane obramienia pionowe (na około 80% długości glifu okiennego) – faza skośna szerokości około 6cm.

Oględziny w terenie wykazały brak wejścia głównego opisanego w karcie ewidencyjnej zabytku. Pierwotnie istniały 3 wejścia do budynku usytuowane w taki sam sposób w każdym ramieniu budynku.  Wejście na elewacji LM zostało przemurowane i zamienione na okno. W budynku w narożniku G wyburzono fragment muru poszerzając i pogłębiając otwór okienny na potrzeby wejścia.

Po elewacji AT przechodzi granica własności działki. Budynek od tej strony graniczy z działką prywatną dla tego wejście to nie może być użytkowane. Zamawiający dopuszcza się zastosowanie nierozwieranych i nieprzeźroczystych okien zamiast zamurowania otworów okiennych.

W budynku widoczne wtórne otwory drzwiowe, które zostały ponownie zamienione na okna. Jakość nowej tkanki muru niska (za szerokie, nierówne, płaskie spoiny) konieczne przemurowanie.

Większość parapetów przemurowana wtórnie wraz z dwoma rzędami cegieł poniżej parapetu. Jakość wykonania jw.

Obróbek blacharskich brak.

W ścianach widoczne zamurowane otwory. Nad otworem element ozdobny wkomponowany w wątek muru - nadproże.

Brak żeliwnych balustrad na dachu widocznych na zdjęciach, będących załącznikiem do karty obiektu.

Wewnątrz tynki zagrzybione częściowo skute lub odparzone.

Teren:

Na terenie wokół budynku znajdują się pozostałości po budynkach gospodarczych – przeznaczone do rozbiórki. W bliskim sąsiedztwie budynku są też 2 schrony wojskowe (betonowe, z jednym wejściem przelotowym na jednym końcu i wyłazem umożliwiającym wentylację na drugim. Schron o przekroju pionowym okrągłym (okrąg o średnicy około 2,5m).

Na terenie znajduje się też przekryty zbiornik na wodę.

Teren zadrzewiony.

3. Istotne informacje:

3.1. Projekt powinien uwzględniać nowoczesne trendy w aranżacji przestrzeni muzealnej w tym ideę muzeum narracyjnego i projektowania uniwersalnego.

3.2. Projekt powinien obejmować także teren wokół budynku. Teren należy podzielić na trzy strefy:

3.2.1. wejściową – strefa reprezentacyjna, estetyzująca, naprowadzająca zwiedzających do wejścia, łącząca zabytkowy obiekt z nowoczesnym otoczeniem. W strefie tej powinny znajdować się niskie nasadzenia korespondujące z dawną funkcją budynku.

3.2.2. edukacyjno – muzealną – strefa umożliwiająca działania wystawiennicze, edukacyjne oraz artystyczne w plenerze np. warsztaty, projekcje, koncerty plenerowe czy inscenizacje. Wystawy plenerowe należy podzielić na stałe i czasowe.

Zamawiający przewiduje stałą ekspozycję zewnętrzną obejmującą eksponaty związane z wojskowością. W koncepcji Uczestnik Konkursu powinien zaproponować sposób prezentacji ekspozycji oraz jej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

3.2.3. parkingową – strefa parkingowa i gospodarcza zlokalizowana za budynkiem [min. 30mp dla samochodów osobowych + 1mp dla autokaru oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami].

3.3. Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych, ogrodzenia, latarnie, ławki i mała architektura powinny korespondować z historycznym charakterem budynku.

3.4. Droga do muzeum, przejście z parkingu do budynku, wejście oraz wnętrza powinny być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych (miejsca do siedzenia, brak wysokich progów, elementy umożliwiające poruszanie się osobą niewidomym, przestrzeń uwzględniająca instalacje pętli indukcyjnych dla niedosłyszących).

3.5. Projekt powinien zakładać odtworzenie oryginalnej architektury (co najmniej elewacji budynku), stolarki okiennej i drzwiowej.

3.6. W projekcie należy nawiązać do pierwotnego wyglądu wnętrz – szczególnie poprzez zachowanie sklepień i odtworzenie łukowych przejść między ścianą a sufitem, a także, w niektórych miejscach odtworzenie pierwotnej faktury i koloru ścian i podłóg.

3.7. Budynek powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób niewidomych. Zamawiający przewiduje część eksponatów udostępnić niewidomym (możliwość dotykania mebli).

3.8. Rozwiązania z zakresu dostępności i zabezpieczenia antywłamaniowego budynku powinny harmonizować z jego historycznym charakterem.

3.9. We wnętrzu budynku należy wyodrębnić 3 strefy funkcjonalne:

3.9.1. foyer 40m²] – strefa wejściowa, organizująca ruch i informacyjna. W przestrzeni tej należy usytuować: kasę, szatnię z punktem informacyjnym ze sklepem muzealnym, kawiarnię, toalety.

3.9.2. Wystawowo – edukacyjna [~464m²] – do przestrzeni tej nalezą sale wystawy stałej [w sumie ~260m²]; sale ekspozycji czasowej [w sumie ~30m²]; sala koncertowo – wykładowa z funkcją wystawową [ na 100 osób] umożliwiająca przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w przestrzeni wystawowej wraz z przylegającą do niej garderobą dla artystów [10m²] – sala ta będzie traktowana jako sala ekspozycji czasowej.

Sale należy rozmieścić w taki sposób aby bezkolizyjnie przeprowadzać poszczególne grupy zwiedzających.

3.9.3. Biurowo - magazynowa [~200m²]– w przestrzeni tej znajdują się: gabinet dyrektora, księgowość [łącznie ~20m²]; pracownia konserwacji zbiorów i multimediów oraz digitalizacji, pomieszczenie dla działu edukacyjnego i informacyjnego, działu historycznego i sztuki, biblioteka [łącznie ~40m²]; magazyn zbiorów (ew. działu archeologicznego i etnograficznego), magazyn dokumentów i zbiorów bibliotecznych, magazyn techniczny [łącznie ~110m²]; pomieszczenie gospodarcze [6m²]; pracownia komputerowa/serwerownia [14m²]; toalety dla gości (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz toalety dla personelu.

Zamawiający dopuszcza łączenie bądź wtórne dzielenie pomieszczeń w stosunku do zaproponowanego przez niego schematu jeżeli wynika to z wymogów ekonomicznych, powierzchniowych bądź funkcjonalnych.

3.10. Należy wykonać analizę i projekt akustyczny adaptacji pomieszczeń na sale wystawowe i salę koncertową.

3.11. Z uwagi na przeznaczenie obiektu należy wykonać projekt klimatyzacji (wentylacji) całego budynku oraz przyłącza energetycznego o mocy co najmniej 3MW, z wyjściem na zewnątrz.

3.12. Ponadto należy zaprojektować: instalację elektryczną dostosowaną do prezentowania wystaw interaktywnych, nagłośnienie strefowe ekspozycji, umożliwiające selektywny przekaz akustyczny do wybranych stref, nagłośnienie sali koncertowej oraz koncertów plenerowych, instalację grzewczą dostosowaną do przechowywania i eksponowania zbiorów, systemy antywłamaniowe i alarmowe.

Informacje ogólne

3.13. Wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa.

3.14. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania.

3.15. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym konkursem w celu oceny lokalnych warunków, a także dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania.

3.16. Na terenie inwestycji powinny znajdować się elementy małej architektury, takie jak: kosze na śmieci, miejsca postojowe na rowery, ławki.

3.17. Wymagane są utwardzone ciągi komunikacyjne między poszczególnymi obiektami oraz zieleń w postaci trawników lub krzewów.

Aranżacja wnętrza ma odnosić się do historii miasta od jego początków aż do dnia dzisiejszego oraz do znanych postaci i wydarzeń z nim związanych. W aranżacji należy się odnieść również do samego budynku i jego historii.

Należy zaproponować system informacyjny (graficzny) ukazujący pierwotną lokalizację eksponatu oraz umożliwiający włączenie go w miejski system informacji turystycznej.

W skład ekspozycji wchodzić będą między innymi: reprodukcje fotograficzne, niewielkie eksponaty archeologiczne, obrazy, meble (w tym fortepian), eksponaty o tematyce wojskowej oraz związane z koleją. Wystawy zewnętrzne mogą obejmować eksponaty o dużych gabarytach np. sprzęt wojskowy [ np. armata polowa, czołg T 34-85, samolot Lim-2).

Wytyczne konserwatorskie podano w załączniku nr 11