Projekt zmiany

Załącznik do Uchwały Nr XXV/78/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów  i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2011 - 2014".

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WOD-KAN” SPÓŁKA Z O. O.

### WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WOD-KAN" SP. Z O.O. W MOKREJ PRAWEJ

## W LATACH 2011 - 2014

Mokra Prawa, czerwiec 2012 r.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

1.1 Urządzenia wodociągowe.

Usługi wodociągowe realizowane w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną w zakresie wydobycia, uzdatniania i dostarczania do odbiorcy wody, na którą składa się Stacja Uzdatniania Wody o zdolności produkcyjnej 14,4 tys. m3/db, dziewięciu ujęć głębinowych o łącznej wydajności 12,66 tys. m3/db oraz infrastruktury przesyłowej na terenie miasta Skierniewice składającej się z sieci rozdzielczej o długości 157,3 km i przyłączy o długości 90,8 km. Ponadto dostarczamy wodę do Gminy Skierniewice. Zakres usług wodociągowych w najbliższych latach zostanie rozszerzony o planowane do budowy nowe odcinki sieci wodociągowej ujęte w niniejszym planie.

1.2 Urządzenia kanalizacyjne.

a)  kanalizacja sanitarna i ogólnospławna

Spółka realizuje usługi w zakresie odbioru ścieków sanitarnych oraz ogólnospławnych systemem kanalizacji zbiorczej o łącznej długości 128,6 km wraz z przyłączami o długości 57,4 km. Ścieki odbierane są przez oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną o przepustowości 14 tys. m3/db w porze suchej a w okresach deszczowych przepustowości 34 tys. m3/db. Zakres usług kanalizacyjnych w najbliższych latach zostanie rozszerzony o planowane do budowy nowe odcinki sieci kanalizacyjnej ujęte w niniejszym planie.

b)  kanalizacja deszczowa

Spółka eksploatuje również część kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice o długości 14,4 km z trzema wylotami do odbiorników. Wszystkie wyloty wyposażone są w urządzenia podczyszczające.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach zostały określone w załączonych tabelach. Planowany zakres rzeczowy inwestycji został skoordynowany z aktualnie prowadzonymi i przygotowanymi do realizacji inwestycjami drogowymi Miasta Skierniewice.

3. Nakłady w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć remontowo - modernizacyjnych.

Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji zostały przedstawione w załączonych tabelach. Planuje się finansowanie inwestycji środkami własnymi jak i corocznie pozyskiwanymi z Miasta Skierniewice w ramach podwyższenia kapitału Spółki oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych zwłaszcza z POIiŚ. W przypadku braku możliwości pozyskania odpowiedniej ilości środków z Miasta lub źródeł zewnętrznych zakres rzeczowy inwestycji ulegnie zmianie.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

4.1 Woda:

- stałe monitorowanie sieci wodociągowej w celu eliminacji wycieków,

- remonty, konserwacje oraz wymiana armatury sieci wodociągowej i przyłączy,

- stosowanie wodomierzy o wyższej klasie dokładności.

4.2 Ścieki:

- monitorowanie sieci kanalizacyjnej w celu eliminacji niekontrolowanych zrzutów,

- remonty i konserwacje zwiększające szczelność sieci kanalizacyjnej i przyłączy,

- wydawanie pozwoleń na montaż podliczników w celu prawidłowego odliczania ścieków powstałych z indywidualnych ujęć wody,

- bieżące kontrole odbiorców usług w zakresie posiadania dokumentacji potwierdzającej przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Nadzoru Budowlanego.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość szacunkowa w zł (suma 4-9) | Nakłady poniesione do końca 2010 r. | Nakłady w latach w zł. |  |  |  | Nakłady planowane po 2014 r. | Planowane finansowanie + uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wodociąg w ul. Działkowej PE 110 długość 489,3 m | 113 800 | 12 400 | 93 400 | 8 000 |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 2. | Wodociąg w ul. Wąskiej PE 90 długość 82,0 m | 18 500 | 500 | 500 | 17 500 |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 3. | Wodociąg w ul. Kościuszki - sięgacz teren PKP z rur PE 90 mm, l = 267,5 m | 70 000 | 11 700 | 2 000 |  | 56 300 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 4. | Wodociąg w ul. Zadębie PE 63 długość 122,5 m ( z przełączeniami) | 18 200 | 1 200 |  | 17 000 |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 5. | Przebudowa wodociągu ul. Armii Krajowej (od ul. Nowobielańskiej do Zielnej) dn 300 mm długość 440,0 m | 200 000 |  |  |  |  |  | 200 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finan-sowanie ze środków własnych bez odtworzenia nawierzchni |
| 6. | SUW i ujęcia wody | 314 500 | 14 500 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych |
| 7. | Przebudowa wodociągu w ul. Przemysłowej dn 160 mm długość 754 m | 250 000 |  |  | 250 000 |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 8. | Rezerwa (w tym wykup sieci) | 200 000 |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | Środki własne Spółki |
|  | RAZEM DO KOŃCA 2014 R. | 985 000 | 40 300 | 145 900 | 442 500 | 206 300 | 150 000 | 200 000 |  |
|  | OGÓŁEM | 1 185 000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp | Wyszczególnienie | Wartość szacunkowa w zł (suma 4-9) | Nakłady poniesione do końca 2010 r. |  | Nakłady w latach w zł. |  |  |  |  | Nakłady planowane po 2014 r. |  |  |  |  |  |  | Planowane finansowanie + uwagi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1. | Wykonanie inwestycji kanalizacyjnych w związku z przebudową Al. Niepodległości ( bez kanalizacji sanitarnej w ul. Rawskiej i Cichej) | 1 562 900 | 5 200 |  | 1 557 400 |  | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. |  |  |  |
|  | 1.1 | Kanalizacja deszczowa w ul. 1-go Maja dn 1200 mm, długość 557,0 m (przebudowa Al. Niepodległości). | 107 300 | 1 800 |  | 105 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z ul. Batorego bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |  |  |  |
|  | 1.2 | Kanalizacja deszczowa w Al. Niepodległości dn 1200 mm, długość 248,0 m. (przebudowa Al. Niepodległości) | 1 354 600 | 1 700 |  | 1 352 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Realizacja w ramach przebudowy Al. Niepodległości bez pełnego odtworzenia nawierzchni |  |  |  |
|  | 1.3 | Kanalizacja deszczowa w ul. Rawskiej i Trzcińskiej dn 600 mm l=185,5 m, dn 400 mm l=184,5 m, dn 315 mm l=208,5 m, ogółem długość 880,5 m (przebudowa Al. Niepodległości). | 101 000 | 1 700 |  | 99 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z Aleją bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |  |  |  |
|  | 2. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Skierniewice w ul. Batorego, Łódzkej, Rawskiej, Granicznej oraz przebudowa przepompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni. | 23 908 700 | 1 292 900 |  | 600 |  | 2 764 500 | 10 801 700 | 9 049 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki, podwyższenie kapitału i środki zewnętrzne w tym POIiŚ |  |  |  |
|  | 2.1 | Kanalizacja sanitarna w ul. Batorego dn 500, długość 615,2 m. | 1 086 800 | 1 086 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i środki zewnętrzne w tym POIiŚ |  |  |  |
|  | 2.2 | Kanalizacja w ul. Łódzkiej (od ul. Feliksów do granic miasta) dn 200 mm, długość 1149,0 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 2 915 400 | 29 600 |  |  |  | 1 940 400 | 945 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki, podwyższenie kapitału i środki zewnętrzne w tym POIiŚ |  |  |  |
|  | 2.3 | Kanalizacja sanitarna w ul. Rawskiej dn 400, długość 1089,0 m i ul. Granicznej dn 315 mm l=462,5 m, dn 200 mm l=813,5 m, | 16 053 000 | 3 400 |  | 600 |  |  | 8 000 000 | 8 049 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i środki zewnętrzne w tym POIiŚ |  |  |  |
|  | 2.4 | Przepompownia ścieków surowych na terenie oczyszczalni | 856 300 | 0 |  |  |  |  | 856 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i środki zewnętrzne w tym POIiŚ |  |  |  |
|  | 2.5 | Pozostałe koszty projektu (min. promocja projektu, nadzór inwestorski rezerwa itp.) | 2 997 200 | 173 100 |  |  |  | 824 100 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i środki zewnętrzne w tym POIiŚ |  |  |  |
|  | 3. | Kanalizacja sanitarna w ul. Moniuszki dn 200 mm długość 185,5 m | 152 400 | 1 800 |  | 145 400 |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych, bez odtworzenia nawierzchni |  |  |  |
|  | 4. | Kanalizacja sanitarna w ul. Kasztanowej - dn 200 mm, dlugość 505,0 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 398 000 | 900 |  | 1 000 |  | 396 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 5. | Kanalizacja sanitarna w ul. Nowobielańska i Dobra dn 200 mm długość 55,0 m | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 6. | Kanalizacja sanitarna w ul. Ustronnej - dn 200 mm, dłgość 280,0 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 225 500 | 5 500 |  |  |  |  | 220 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych bez odtworzenia nawierzchni |  |  |  |
|  | 7. | Kanalizacja sanitarna w Al. Niepodległości dn 400 mm, dlugość 240,0 m z przełączeniami (od ul. Rawskiej do ul. Kopernika) | 484 500 | 0 |  | 1 000 |  | 200 | 483 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 8. | Kanalizacja sanitarna w Pomarańczowej dn 200 mm, długość 209,0 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 162 300 | 100 |  |  |  | 1 000 |  | 161 200 |  |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych |  |  |  |
|  | 9. | Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej (od ul. Domarasiewicza do granic miasta), Kolbego (od ul. Torowej do ul. Kolejowej), Kolejowej, Podkładowej, Rekreacyjnej - dn 200 mm, ok. 1010 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 2 170 200 | 40 200 |  | 158 500 |  |  |  | 340 000 | 1 631 500 |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych. Rok 2011 kanał grawit. w ul. Kolbego ze środków własnych -odtworzenie nawierzchni - podbudowa z tłucznia, pozostałe etapy do realizacji w latach następnych |  |  |  |
|  | 10. | Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej (do ul. Piłsudskiego + sięgacz) dn 200 mm, długości 400,0 m. | 204 000 | 11 100 |  |  |  | 1 000 |  | 2 000 | 189 900 |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 11. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcjowej dn 200 długość 151,9 m z przełączeniami łącznie z odtworzeniem pasa drogowego | 395 000 | 25 700 |  |  |  |  | 1 000 |  | 368 300 |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych. |  |  |  |
|  | 12. | Kanalizacja sanitarna w ul. Cichej dn 200, długość 645,0 m z przełączeniami (przebudowa Al. Niepodległości). | 3 613 900 | 1 700 |  | 21 200 |  |  |  | 2 000 000 | 1 591 000 |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z Aleją długość 27,5 m, bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |  |  |  |
|  | 13. | Kanalizacja sanitarna w ul. Trzcińskiej dn 315 mm, długość 521,5 m | 4 378 900 | 1 700 |  |  |  |  |  |  | 4 377 200 |  |  |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. |  |  |  |
|  | 14. | Przebudowa nawierzchni ul. Zwierzynieckiej, (wykonanie zastępcze) | 634 000 | 34 000 |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 15. | Zakupy inwestycyjne śr. trwałych, sprzętu budowlanego i roboczego, urz. pomiarowych, elektronarzędzi, w tym kamery inspekcyjnej | 977 000 | 177 000 |  | 200 000 |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 16. | Gospodarka osadowa oraz pozostałe nakłady na oczyszczalnię ścieków i przepompownie | 1 399 200 | 99 200 |  | 0 |  | 400 000 | 400 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 17. | Dokumentacja techniczna | 545 100 | 16 300 |  | 8 800 |  | 360 000 | 80 000 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  | 18. | Rezerwa ( w tym wykup sieci) | 2 100 000 |  |  | 0 |  | 450 000 | 400 000 | 1 250 000 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |  |  |  |
|  |  | RAZEM DO KOŃCA 2014 R. | 35 208 700 | 1 713 300 |  | 2 693 900 |  | 4 633 300 | 12 586 000 | 13 582 200 | 8 157 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM | 43 366 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Zadania w ramach Projektu z POIiŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Zadania związane z inwestycjami drogowymi miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt z 18 czerwca 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |